ANALISIS PERFORMA FUZZY LOGIC SUGENO SEBAGAI KENDALI KUALITAS AIR BUDIDAYA KOLAM AQUAPONIK

Proposal Prototipe

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Teknik

oleh

Rafly Akbar Anggara 
NIM. 2305110006

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Prototipe berjudul “ANALISIS PERFORMA FUZZY LOGIC SUGENO SEBAGAI KENDALI KUALITAS AIR BUDIDAYA KOLAM AQUAPONIK” yang disusun oleh

| Nama | : | Rafly Akbar Anggara |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 2305110006 |
| Prodi/Fakultas | : | Teknik Komputer/Teknik |

telah disetujui untuk diajukan ke penilaian proposal prototipe.

Semarang, 30 September 2026
Pembimbing,

Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng.
NIP. 198409052019031006

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

BAB I
PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Sistem akuaponik mengintegrasikan budidaya ikan dan tanaman melalui sirkulasi air yang sama sehingga kondisi air berperan langsung terhadap keberlangsungan kedua komponen tersebut. Salah satu parameter penting dalam pengelolaan akuaponik adalah Potential of Hydrogen (pH) karena kebutuhan ikan, tanaman, dan bakteri nitrifikasi tidak sepenuhnya berada pada rentang yang sama. Wang dkk. [1] menunjukkan bahwa perubahan pH pada sistem akuaponik memengaruhi kinerja tanaman, sedangkan pengelolaan pH perlu mempertimbangkan kebutuhan ikan serta proses nitrifikasi. Kondisi tersebut menjadikan pemantauan kualitas air sebagai bagian penting dalam pengoperasian sistem akuaponik. Pada sistem akuaponik di Eco Farm Universitas Negeri Semarang (UNNES), kolam ikan nila digunakan sebagai sumber air dan nutrisi bagi tanaman kangkung pada bak tanam. Berdasarkan observasi dan wawancara awal dengan pengelola, salah satu persoalan yang ditemukan adalah perubahan kondisi air, khususnya pH, pada lingkungan budidaya semi-terbuka yang terpapar hujan.

Pemantauan nilai pH saja belum cukup untuk memberikan keputusan operasional mengenai kebutuhan pergantian air. Kondisi fisik air juga perlu diperhatikan melalui tingkat kekeruhan karena akumulasi padatan dan perubahan kejernihan air dapat menjadi indikator perubahan kondisi lingkungan budidaya. Rahayu dkk. [2] telah menerapkan logika fuzzy pada sistem akuaponik dengan menggunakan pH dan kekeruhan sebagai variabel untuk mengendalikan pH serta resirkulasi air. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengolah beberapa kondisi kualitas air yang berubah secara bertahap dan menghasilkan tindakan kendali sesuai kondisi masukan. Pendekatan tersebut relevan untuk pengelolaan kualitas air karena batas antara kondisi normal dan tidak normal tidak selalu bersifat tegas.

Pada prototipe ini, metode fuzzy Sugeno digunakan sebagai dasar Sistem Pendukung Keputusan (SPK) untuk menentukan kebutuhan pergantian air sebagian. Penggunaan SPK dipilih karena tindakan pergantian air tidak hanya memerlukan identifikasi kondisi parameter air, tetapi juga penentuan besarnya tindakan yang sesuai. Berbeda dengan kendali yang langsung mengaktifkan aktuator berdasarkan satu nilai ambang, inferensi fuzzy memungkinkan nilai pH dan kekeruhan dipetakan ke beberapa derajat keanggotaan sebelum menghasilkan rekomendasi. Hasil inferensi dirancang dalam bentuk persentase volume air yang direkomendasikan untuk diganti, yaitu dari kondisi tidak perlu pergantian air hingga pergantian air dengan tingkat yang lebih tinggi. Rekomendasi tersebut tetap memerlukan konfirmasi pengelola sebelum proses pergantian air dijalankan sehingga sistem berfungsi sebagai pendukung keputusan dan bukan sebagai otomasi penuh.

Namun, penggunaan parameter pH dan kekeruhan hanya merepresentasikan kondisi air dan belum memanfaatkan respons visual tanaman yang berada pada sistem akuaponik yang sama. Kondisi daun dapat memberikan informasi tambahan mengenai gangguan pada tanaman. Abbasi dkk. [3] menunjukkan bahwa perubahan warna daun berupa klorosis dapat diidentifikasi secara nonkontak menggunakan pengolahan citra berbasis ruang warna Hue, Saturation, Value (HSV) pada tanaman yang dibudidayakan dalam sistem akuaponik. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa klorosis dapat berkaitan dengan beberapa faktor stres abiotik, termasuk kondisi lingkungan, ketersediaan nutrisi, dan kualitas air, sehingga informasi visual tanaman tidak dapat dianggap sebagai indikator spesifik dari satu parameter air tertentu. Oleh karena itu, informasi kondisi tanaman lebih tepat digunakan sebagai informasi pendukung yang memperkuat keputusan berdasarkan parameter kualitas air.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, prototipe yang dirancang mengintegrasikan subsistem pengelolaan kualitas air dengan subsistem evaluasi kondisi tanaman secara fungsional. Kamera tampak atas pada bak tanam digunakan untuk memperoleh komposisi warna tanaman yang dikelompokkan menjadi hijau, kuning, dan cokelat. Komposisi tersebut kemudian diringkas menjadi Plant Stress Index (PSI) sebagai indikator numerik tingkat stres visual tanaman. PSI selanjutnya digunakan sebagai masukan ketiga pada sistem fuzzy Sugeno bersama nilai pH dan kekeruhan. Dengan mekanisme tersebut, hasil pengolahan citra tanaman tidak hanya disajikan sebagai informasi terpisah pada dasbor, tetapi berkontribusi langsung pada proses inferensi rekomendasi pergantian air. PSI dalam prototipe ini merupakan indeks yang dirancang sebagai bagian dari metode yang diusulkan dan perlu divalidasi melalui pengujian kondisi tanaman, bukan sebagai standar universal tingkat stres tanaman.

Implementasi pergantian air juga perlu mempertimbangkan kondisi fisik kolam dan keselamatan pengoperasian. Oleh karena itu, hasil inferensi fuzzy tidak secara langsung menentukan aktivasi katup hanya berdasarkan kualitas air. Sensor ketinggian air digunakan untuk membatasi proses pengurasan dan pengisian, sedangkan sensor hujan digunakan untuk membedakan tindakan pergantian air berdasarkan SPK dengan pengurasan untuk mencegah luapan. Pada saat hujan, eksekusi rekomendasi fuzzy ditunda, tetapi pemantauan ketinggian air tetap berjalan. Apabila ketinggian air mencapai batas luapan, katup keluaran dapat dibuka untuk mengembalikan ketinggian air ke titik operasi yang telah dikonfigurasi. Selain itu, tersedia mode pengurasan total yang hanya digunakan secara manual untuk kebutuhan pemeliharaan dan tidak menjadi keluaran dari inferensi fuzzy.

Dengan demikian, prototipe yang dikembangkan berfokus pada SPK pergantian air akuaponik yang menggabungkan kondisi kualitas air dan kondisi visual tanaman dalam satu proses pengambilan keputusan. Perbedaan utama dengan penelitian Rahayu dkk. [2], yang menggunakan logika fuzzy untuk kendali pH dan resirkulasi air, serta penelitian Abbasi dkk. [3], yang menggunakan visi komputer untuk mendeteksi klorosis tanaman, terletak pada integrasi hasil evaluasi visual tanaman sebagai masukan langsung dalam inferensi fuzzy pergantian air. Sistem dirancang menggunakan pH, kekeruhan, dan PSI sebagai tiga masukan untuk menghasilkan rekomendasi persentase pergantian air, dilengkapi konfirmasi pengelola serta mekanisme keselamatan berbasis ketinggian air dan kondisi hujan. Struktur tersebut ditujukan agar prototipe dapat diuji sebagai suatu proses kerja terintegrasi dan parameternya dapat dikonfigurasi kembali sesuai karakteristik komoditas maupun instalasi akuaponik yang digunakan.

  - Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam perancangan prototipe ini adalah sebagai berikut.

- Bagaimana merancang Sistem Pendukung Keputusan untuk menentukan persentase pergantian air sebagian pada sistem akuaponik menggunakan metode fuzzy Sugeno berdasarkan parameter pH, kekeruhan, dan Plant Stress Index (PSI)?

- Bagaimana mengintegrasikan nilai PSI hasil evaluasi visual kondisi tanaman sebagai masukan ketiga pada proses inferensi fuzzy Sugeno sehingga kondisi tanaman dapat berkontribusi terhadap rekomendasi pergantian air?

- Bagaimana menerapkan rekomendasi pergantian air hasil inferensi fuzzy dengan mekanisme konfirmasi pengelola serta pengamanan berbasis ketinggian air dan kondisi hujan pada prototipe akuaponik?

  - Tujuan Prototipe

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan prototipe ini adalah sebagai berikut.

- Merancang Sistem Pendukung Keputusan berbasis fuzzy Sugeno untuk menghasilkan rekomendasi persentase pergantian air sebagian pada sistem akuaponik berdasarkan parameter pH, kekeruhan, dan Plant Stress Index (PSI).

- Mengintegrasikan nilai PSI hasil evaluasi visual kondisi tanaman sebagai masukan ketiga pada proses inferensi fuzzy Sugeno sehingga kondisi visual tanaman dapat digunakan sebagai informasi pendukung dalam penentuan rekomendasi pergantian air.

- Menerapkan hasil inferensi fuzzy ke dalam mekanisme pergantian air yang dilengkapi konfirmasi pengelola serta pengamanan berbasis ketinggian air dan kondisi lingkungan.

  - Manfaat Prototipe

- Bagi Penulis

- Menambah pengetahuan dan keterampilan dalam merancang serta mengintegrasikan sistem berbasis mikrokontroler, sensor kualitas air, aktuator, Internet of Things, dan metode fuzzy Sugeno pada sistem akuaponik.

- Meningkatkan kemampuan dalam merancang Sistem Pendukung Keputusan yang mengolah parameter pH, kekeruhan, dan Plant Stress Index (PSI) untuk menghasilkan rekomendasi pergantian air secara terukur.

- Meningkatkan kemampuan dalam melakukan pengujian, analisis kinerja, kalibrasi sensor, serta evaluasi sistem terintegrasi antara subsistem kualitas air dan subsistem evaluasi visual tanaman.

- Bagi Universitas Negeri Semarang

- Memberikan kontribusi sebagai rujukan pengembangan penelitian terapan di bidang sistem tertanam, Internet of Things, kecerdasan komputasional, dan akuaponik cerdas bagi sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, khususnya Program Studi Teknik Komputer dan Fakultas Teknik.

- Mendukung pengembangan Eco Farm Universitas Negeri Semarang sebagai lokasi penerapan dan pengujian teknologi pemantauan serta pengelolaan akuaponik berbasis sistem cerdas.

- Menyediakan prototipe yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sarana penelitian, pembelajaran, dan pengujian integrasi antara kualitas air, kondisi tanaman, dan sistem pengambilan Keputusan.

- Bagi Pengelola Akuaponik

- Membantu pengelola dalam menentukan kebutuhan pergantian air berdasarkan hasil pengolahan parameter pH, kekeruhan, dan kondisi visual tanaman.

- Memberikan rekomendasi persentase pergantian air yang lebih terukur dibandingkan keputusan yang hanya didasarkan pada pengamatan manual.

- Memberikan informasi kondisi sistem melalui dasbor sehingga pengelola dapat memantau kualitas air, kondisi tanaman, dan rekomendasi tindakan dalam satu sistem.

- Mendukung pengoperasian kolam yang lebih aman melalui pemantauan ketinggian air, perlindungan terhadap luapan saat hujan, serta mekanisme konfirmasi sebelum pergantian air berdasarkan hasil inferensi dijalankan.

- Bagi Pengembangan Sistem Akuaponik

- Memberikan alternatif penerapan Sistem Pendukung Keputusan yang menggabungkan parameter kualitas air dan indikator kondisi visual tanaman dalam satu proses inferensi.

- Mendukung pengelolaan pergantian air secara lebih terukur dengan mempertimbangkan kondisi aktual sistem, bukan hanya menggunakan satu nilai ambang sensor.

- Menjadi dasar pengembangan sistem akuaponik yang dapat dikonfigurasi ulang sesuai karakteristik jenis ikan, jenis tanaman, ukuran kolam, serta kondisi lingkungan budidaya yang berbeda.

- Bagi Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- Memberikan kontribusi terhadap penerapan metode fuzzy Sugeno dengan integrasi tiga masukan berupa pH, kekeruhan, dan PSI pada Sistem Pendukung Keputusan pengelolaan kualitas air akuaponik.

- Memberikan contoh integrasi fungsional antara sistem visi komputer dan sistem pengendalian kualitas air, yaitu dengan memanfaatkan PSI hasil evaluasi visual tanaman sebagai salah satu masukan proses inferensi.

- Menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam pengembangan fungsi keanggotaan, basis aturan, metode penentuan PSI, serta strategi pergantian air yang lebih adaptif berdasarkan karakteristik sistem akuaponik.

- Bagi Masyarakat dan Pelaku Budidaya

- Memberikan gambaran penerapan teknologi berbasis sensor, Internet of Things, dan kecerdasan komputasional untuk membantu pengelolaan sistem akuaponik.

- Menjadi referensi awal bagi pengembangan sistem akuaponik cerdas yang dapat diterapkan pada skala budidaya lain dengan penyesuaian parameter dan kalibrasi sesuai kondisi instalasi.

  - Potensi Dampak Fungsional/Komersial

- Potensi Dampak Fungsional

Prototipe yang dirancang memiliki potensi memberikan dampak fungsional pada proses pengelolaan sistem akuaponik, khususnya dalam menentukan kebutuhan pergantian air secara lebih terukur. Keputusan tidak hanya didasarkan pada pengamatan manual, tetapi menggunakan parameter pH, kekeruhan, dan Plant Stress Index (PSI) sebagai masukan sistem. Integrasi ketiga parameter tersebut memungkinkan kondisi kualitas air dan kondisi visual tanaman dipertimbangkan dalam satu proses inferensi menggunakan metode fuzzy Sugeno.

Penerapan rekomendasi pergantian air dalam bentuk persentase volume juga memberikan keluaran yang lebih operasional bagi pengelola. Selain itu, sistem dilengkapi pemantauan ketinggian air dan mekanisme pengamanan terhadap luapan saat hujan. Pada kondisi tertentu, tindakan pengurasan dapat dilakukan berdasarkan batas ketinggian air untuk menjaga kondisi kolam tetap berada pada rentang operasi yang telah ditentukan. Sementara itu, rekomendasi pergantian air yang berasal dari hasil inferensi tetap memerlukan konfirmasi pengelola sehingga kendali akhir terhadap tindakan operasional berada pada pengguna.

Secara fungsional, prototipe juga memiliki potensi untuk diterapkan pada konfigurasi akuaponik yang berbeda melalui proses penyesuaian parameter. Fungsi keanggotaan, basis aturan, batas ketinggian air, karakteristik kolam, serta parameter yang berkaitan dengan jenis ikan dan tanaman dapat dikonfigurasi kembali sesuai kebutuhan. Dengan demikian, arsitektur sistem tidak dibatasi hanya pada satu kondisi instalasi, meskipun penerapan pada sistem lain tetap memerlukan proses kalibrasi dan pengujian ulang.

- Potensi Dampak Komersial

Dari sisi komersial, prototipe ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi perangkat pendukung pengelolaan akuaponik yang mengintegrasikan pemantauan kualitas air, evaluasi kondisi tanaman, pemberian rekomendasi pergantian air, dan pengendalian aktuator dalam satu sistem. Arsitektur yang menggunakan mikrokontroler, sensor kualitas air, sensor ketinggian air, katup elektrik, kamera, dan konektivitas Internet of Things memungkinkan sistem dikembangkan secara modular sesuai kebutuhan pengguna dan skala instalasi.

Pengembangan lebih lanjut dapat diarahkan pada penyederhanaan instalasi, peningkatan keandalan perangkat keras, pengembangan antarmuka pengguna, serta pengujian pada lebih banyak konfigurasi akuaponik. Dengan tahapan tersebut, prototipe dapat menjadi dasar pengembangan produk teknologi akuaponik cerdas untuk kebutuhan pendidikan, penelitian, komunitas, maupun pelaku budidaya skala kecil dan menengah. Namun, penerapan secara komersial tetap memerlukan validasi tambahan untuk memastikan keandalan, konsistensi kinerja, kemudahan pemeliharaan, dan kesesuaian sistem terhadap kondisi operasional yang berbeda.

Tabel 1.1 Perbandingan Dengan Produk Lain.

| Nama Produk | Gambar Produk | Harga Produk | Kelebihan | Kekurangan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlas Scientific Wi-Fi Aquaponics Kit |  | Rp 5.500.000 | - Menggunakan sensor kelas lab dengan tingkat presisi tinggi (pH, Suhu, Konduktivitas). - Sudah terintegrasi dengan modul Wi-Fi dan platform IoT cloud bawaan. - Komponen modular yang mudah dirangkai. | - Harga mahal jika dibandingkan dengan prototipe berbasis ESP32. - Hanya sistem pemantauan pasif (tidak dilengkapi aktuator penguras air otomatis). - Tidak memiliki fitur Computer Vision untuk tanaman. |
| Seneye Pond Pack WiFi (V6) |  | Rp 6.800.000 | - Memiliki fitur spesifik untuk mendeteksi kadar Amonia beracun (NH3) secara real-time. - Notifikasi SMS/Email otomatis jika kualitas air menurun. - Perangkat tahan air (cocok untuk kolam semi-terbuka). | - Harus membeli slide sensor pengganti secara rutin setiap bulan (biaya pemeliharaan tinggi). - Tidak memiliki sistem otomatisasi sirkulasi/pergantian air. - Tidak dapat mengevaluasi kondisi visual tanaman. |
| Bluelab Guardian Monitor Wi-Fi |  | Rp 7.500.000 | - Standar industri hidroponik dan akuaponik komersial dengan durabilitas sangat tinggi. - Layar LED besar untuk pemantauan fisik di lokasi. - Pemantauan 24 jam yang sangat stabil. | - Harga produk sangat mahal. - Tidak ada kemampuan untuk mengendalikan pompa atau solenoid valve (bukan Decision Support System aktif). - Tidak dilengkapi kamera untuk melihat laju penutupan kanopi (panen). |